„РЕМОНТ НА ФАСАДИТЕ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩА И КЛАСНИ СТАИ В СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“

Финансиран   от Министерството на образованието и науката

Чрез  Постановление  на Министерски  Съвет  № 262/29.07.2021 г.

В предмета на договора  е включен текущ ремонт на фасади и цокъл на единия от корпусите на учебната сграда. Запазват се съществуващите положени изолации и водосточни тръби, извършва се полагане на система за нова мазилка на фасадите. Цокълът от мушелкалк, е изпълнен с енергоефективни материали - XPS . Ремонтирани  са външните стълбища на сградата, както и помещения  от  последния  етаж - частично нова шпакловка, грундиране  и боядисване.

ФАСАДИ:

- Демонтаж   повредена топлоизолация  EPS 5 см.  по стени;

- Топлоизолация EPS 5 см. по стени вкл. дюбелиране, мрежа  и шпакловка;

- Грундиране стени с готов грунд;

- Шпакловка стени с  PVC мрежа;

- Грундиране стени със силиконов грунд;

- Силиконова мазилка стени  /цветна /;

- Грундиране около прозорци с  готов грунд с ширина до 0,20 см;

- Шпакловка около прозорци с  PVC мрежа с ширина до 0,20 см;

- Силиконов грунд около прозорци с ширина до 0,20 см;

- Силиконова мазилка около прозорци;

- Демонтаж и монтаж на метално тръбно скеле.

ЦОКЪЛ:

- Демонтаж  цокъл  мушелкалк;

- Изравнителна мазилка цокъл;

- Топлоизолация  цокъл с  XPS с дебелина  5 см. вкл. дюбелиране, мрежа  и шпакловка;

- Грунд цокъл;

- Мозаечна мазилка цокъл;

СТЪЛБИЩА:

- Демонтаж мрамор стълбище;

- Изравнителна замазка  стълбище;

- Доставка и полагане на гранитогрес;

- Изработка ,доставка и монтаж на предпазен парапет по стълбище.

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ:

- Очукване подпухнала мазилка  стени и тавани;

- Шпакловка стени и тавани;

- Грунд стени и тавани;

изпълнените  строително-монтажни работи, включват доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството.

ПРЕДИ:

СЛЕД: